锦州赛福汽车发动机爪机生产线项目

竣工环境保护验收组审查意见

2018年12月12日，锦州赛福汽车电装品有限公司在其锦州赛福汽车电装品有限公司（锦州滨海新区辽阳路北、凌海街东）院内组织召开其锦州赛福汽车发动机爪机生产线项目竣工环境保护验收组审查会，参加会议的有建设单位（锦州赛福汽车电装品有限公司）、项目设计单位（辽宁工业大学昱城建筑设计院）、项目施工单位（辽宁金帝第一建筑工程有限公司）、验收监测单位（辽宁华鸿检测技术服务有限公司）、环评报告编制单位（潍坊工程咨询院有限公司）等相关部门人员和专家，共计8人（其中专家3名）组成本项目竣工环境保护验收小组。验收小组会前察看了项目已经建设完的位置、现状和调试运行的效果、记录，会议上听取了建设单位关于本项目建设和调试运行的基本情况简介，听取了本项目验收监测单位关于调试运行期间各项污染物排放达标情况的汇报，根据《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（部公告2018年第9号）、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号）、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关法律、法规和规定，对本项目竣工环境保护验收经过认真讨论和评审，形成如下验收意见：

一、项目的基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

- 锦州赛福汽车电装品公司汽车发动机爪机生产线项目位于锦州滨海新区（锦州经济技术开发区）辽阳路北、凌海街东。

- 本项目年生产汽车发电机爪机500万个。

- 本项目主要建设生产车间1栋，单层建筑面积9506㎡（超高、车间高度12米>8米），1F，钢结构，新建，生产加工用；辅助车间1栋，面积2970㎡，1F，钢结构，原有，包含热处理、抛丸区，模具拆装区、零件检验区、零件存放区；液化原料（液压油）储存库1座，面积180㎡，1F，钢结构，新建，地面采取防渗、硬化处理措施。

- 总投资3000万元，总占地面积20005.6m2，建筑面积16077m2。

- 本项目劳动定员50人，年工作300天，每天工作8小时。

本项目由主体工程、辅助工程、储用工程、公用工程及环保工程组成，具体内容见表1。

表1 　　 本项目工程组成表

| 工程类别 | 工程名称 | 工程内容及规模 | 实际与环评 是否一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 单层建筑面积9506㎡（超高、车间高度12米>8米），1F，钢结构，新建，生产加工用 | 是 |
|  | 辅助车间 | 面积2970㎡，1F，钢结构，原有，包含热处理、抛丸区，模具拆装区、零件检验区、零件存放区 | 是 |
|  | 预留厂房 | 面积736㎡，1F，钢结构，新建，辅助配套使用 | 是 |
| 储用工程 | 液化原料（液压油）储存库 | 面积180㎡，1F，钢结构，新建，地面采取防渗、硬化处理措施。 | 是 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 面积1380㎡，2F，砖混结构，原有 | 是 |
|  | 宿舍楼 | 面积900㎡，2F，砖混结构，原有 | 是 |
|  | 固废暂存区 | 面积360㎡，1F，危废暂存库（180㎡）、一般固废暂存库（180㎡）均为新建，地面采取防渗、硬化措施 | 危废暂存库（180㎡）、一般固废暂存库（180㎡）改为固废暂存间，搭建于车间内 |
|  | 门卫 | 面积45㎡，1F，砖混结构，原有 | 是 |
| 公用工程 | 供水 | 用水量1730m³/a，由锦州自来水总公司开发区公司供应 | 是 |
|  | 供电 | 用电60.5万kwh，由锦州市供电局开发区供电所供应 | 是 |
|  | 供暖 | 利用设备余热供暖 | 是 |
| 环保工程 | 废水 | 建设本项目车间厂房内的给排水设施，新建厂房等设施外的厂区内其它给排水设施依托原有。 | 是 |
|  | 噪声 | 安装隔声降噪设施，加强绿化等 | 是 |
|  | 固废 | 建设危废暂存间180㎡，1F，钢结构，新建，地面采取防渗硬化措施，满足防渗技术要求。 厂区增设生活垃圾收集箱。 普通废边角余料设置一般固废暂存库，面积180㎡，1F，钢结构，新建。 | 是 |

本项目的主体工程、环保工程均同步建设，并同步投入使用。

（二）建设过程即环保审批情况

2016年4月，本项目编制完成《锦州赛福汽车环境影响报告表》，2016年7月1日，取得《关于锦州赛福汽车电装品有限公司汽车发电机爪机生产线项目环境影响报告表的批复》（锦开环审（表）【2016】8号）。

锦州赛福汽车电装品有限公司于2016年8月8日取得滨海新区规划管理局区批复的《关于汽车发电机爪极生产线项目规划设计审核意见》（锦滨规发[2016]214号）和《修建性详细规划图（调整）》，处理车间建筑面积736平方米。

2018年11月委托辽宁华鸿检测技术服务有限公司对此项目进行验收监测工作，并编制验收检测报告。

该项目于2017年6月开工建设，2017年12月建成，2018年2月调试运行。

由表1可知，本项目未发生工程变更。

二、环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

施工期：

施工过程中落实了环评报告中提出的各项环保措施：施工场地周围围挡利用租赁公司已建的实体围墙；施工道路硬化，各种易产尘物料全部采取覆盖措施，设专人清扫垃圾；施工过程使用预制商品混凝土，全程禁止现场搅拌混凝土；选用低噪声施工机械，产生较大噪声的设备置于厂房内；施工人员产生的生活污水依托租赁公司已建办公楼化粪池沉降处理后由城市下水管网入城市污水处理厂处理；少量生活垃圾依托租赁公司已建办公楼垃圾箱暂存后，送当地生活垃圾转运站，由当地环卫部门统一处置，做到日产日清；禁止现场抛散和焚烧各种垃圾、固废；车辆限速行驶，场地经常洒水降尘，夜间禁止施工。

施工现场未进行车辆清洗，避免了含油污水的产生和排放。

施工期间未造成当地环境污染，未降低当地环境质量，无环境信访事件。

施工现场未进行过垃圾焚烧和抛散，夜间未进行施工。

施工过程中产生的弃渣弃土全部用于基础开挖后的回填，没有剩余，未向外环境排。

施工过程中，处理车间地面和污水处理站采取了防渗措施，满足相关设计规范和环保要求，调试运行期间，未发生渗漏和污染地下水环境事件。

调试运行期：

1、废水

本项目产生的废水主要为员工生活污水。

本项目生活污水经化粪池处理后定期清理，自然沉降后由城市下水管网排入开发区污水处理厂进一步处理。

2、废气

主要为中频感应加热炉加热件锻打及抛丸处理产生的少量粉尘。

生产设备配套安装除尘设备，废气经15m高，内径为0.3m的排气筒达标排放。

本项目未设置大气环境防护距离，但以此设置了50米的卫生防护距离，目前在此范围内无环境保护目标的存在。

3、噪声污染

本项目噪声主要为机械设备，包括中频感应加热炉、热模锻压机、冷精整液压机、棒剪机、冲床、车床等。

通过隔声、距离衰减等措施降低噪声，项目产生的噪声对周围环境影响较小。

本项目设置了以噪声防护距离100米，目前，在此范围内无环境保护目标的存在。

4、固体废物污染

本项目产生固体废物来自人员日常生活中产生的生活垃圾及废品边角余料、废油、废乳化液等危废。

生活垃圾采用设置垃圾收集点定期清运至生活垃圾填埋场；废品边角余料循环利用；危废厂区内集中贮存，然后委托有资质单位处理。

编制了突发环境事件应急预案，并上报备案。

三、验收监测报告结论

辽宁华鸿检测技术服务有限公司编制的《锦州赛福汽车电装品有限公司发电机爪机生产线项目竣工环境保护验收监测报告》表明：本项目调试运行过程中涉及到的废水、废气污染物和噪声能够实现达标排放，污染物排放总量满足批复的总量控制指标要求，验收监测期间，调试运行负荷满足验收监测需要。

经现场讨论，承担本项目的验收监测单位同意本项目通过环保专项验收，未存在重大变动，能够满足环境保护验收的需要。

四、验收组意见

根据现场勘查和查阅相关设计、施工、验收监测报告等资料，结合设计单位、环保设施单位、验收监测单位的汇报，经环评报告编制单位的参与和发表意见，本项目在设计和施工过程中基本落实了环评报告和环保批复提出的相关环保要求，施工期间和调试运行期间未造成环境污染和扰民事件，较好的执行了环评报告内容和环保批复要求，经验收组讨论：

1.同意本项目通过环保专项验收；

2.该报告经适当修改后，可以作为项目环保工程竣工验收与环境管理的依据，本项目有关废水、废气部分环保设施同意通过验收工作小组的验收。

建设单位和报告需要补充、完善的内容如下：

1、补充立项、土地、规划等批复文件；补充生产工况说明文件；

2、补充完善地理位置图、厂区平面布置图、污染源分布和监测点位图、卫生防护距离包络线图等图件；

3、进一步核对评价标准；补充完善厂界监测方案；进一步核对厂界监测因子；

4、进一步核对有组织废气的监测点位及废水监测点位；

5、进一步核对生产设备的配置，并进一步完善工程变更的分析；

6、补充危废委托处置文件；进一步完善厂区内危废贮存措施；

7、排污口进一步规范化设置；补充相关环保工程的照片。

验收组组长：

验收专家组组长：

2018年12月12日